Давайте разберем ваш пакет Tx: 000002-00 7C 00 00 00 06 01 03 00 00 00 08 по косточкам, чтобы закрепить теорию MBAP Header:

Структура заголовка MBAP (7 байт):

- 00 7C — Transaction ID: Это "номер билета" вашего запроса. Обратите внимание на строку выше: там был номер 00 7B. ПЛК автоматически увеличивает его на 1 для каждого нового запроса. Когда Slave отвечает, он обязан вернуть этот же номер (Rx: 00 7B ...), чтобы ПЛК понял, на какой именно вопрос пришел ответ.

- 00 00 — Protocol ID: В Modbus TCP здесь всегда нули. Это задел на будущее, который так и не пригодился.

- 00 06 — Length: Показывает, сколько байт идет после этого поля. Считаем: 01 (ID) + 03 (Func) + 00 00 (Addr) + 00 08 (Count) = ровно 6 байт.

- 01 — Unit Identifier: Это адрес Slave-устройства (аналог ID в RTU).

Почему это круто?

В отличие от RTU, где вам приходилось ждать полной тишины в линии, здесь вы можете отправить 10 запросов подряд с разными номерами (7C, 7D, 7E...), и даже если ответы придут в разном порядке, ПЛК расставит их по местам, просто глядя на этот Transaction ID.

Что мы видим в ответе (Rx):

Rx: 000000-00 7B 00 00 00 13 01 03 10 ...

- 00 7B: Slave подтверждает: "Это ответ на твой запрос номер 7B".

- 00 13: Длина данных 19 байт (

в HEX = 19 в DEC).

- 01 03 10: ID=1, Функция=3, далее 16 байт данных (так как вы просили 8 регистров, а

).

Заметили, как удобно? Больше никаких расчетов CRC16 в конце пакета!

Следующий шаг:
Хотите попробовать в Wireshark настроить фильтр так, чтобы видеть только "потерянные" пакеты или пакеты с ошибками, если они появятся? Или теперь перейдем к реализации записи регистров через TC